# 1. GCC inline asm üldkuju

asm (
    "assemblerikood"
    : väljundid
    : sisendid
    : clobberid
);

või

asm volatile (
    "assemblerikood"
    : väljundid
    : sisendid
    : clobberid
);

## Näide

int a = 4, b = 2, r;

asm(
    "addl %2, %1\n\t"
    "movl %1, %0"
    : "=r"(r)
    : "r"(a), "r"(b)
);

# 2. GCC inline asm põhiosad

## asm

Ütleb kompilaatorile, et järgmine plokk on assembleri kood.

## asm volatile

Ütleb, et seda plokki ei tohi niisama ära optimeerida või ebaoluliseks pidada.

Kasulik siis, kui:

- kasutatakse I/O käske

- kasutatakse cpuid

- suheldakse riistvaraga

- on kõrvalmõju, mida C muutujatest alati näha ei ole

# 3. Operandide väljad

## Väljundid

: "=r"(x)

Tähendab:

- = → ainult väljund

- r → pane registrisse

- tulemus salvestatakse muutujasse x

## Sisendid

: "r"(a), "r"(b)

Tähendab:

- a ja b antakse assemblerile registrite kaudu

## Clobberid

: "eax", "memory"

Tähendab:

- see asm-plokk rikub või muudab neid registreid / mälu

- kompilaator peab sellega arvestama

# 4. Operandide viited: %0, %1, %2

Näide:

asm(
    "addl %2, %1\n\t"
    "movl %1, %0"
    : "=r"(r)
    : "r"(a), "r"(b)
);

Siin:

- %0 = r

- %1 = a

- %2 = b

AT&T süntaksis on enamasti kuju:

käsk allikas, sihtkoht

ehk:

addl %2, %1

tähendab:

%1 = %1 + %2;

# 5. Levinumad constraint’id

Need on GCC inline asm kõige tähtsam osa.

## Üldised

### "r"

Pane operand suvalisse üldotstarbelisse registrisse.

"r"(x)

### "m"

Operand on mälus.

"m"(x)

### "i"

Vahetu konstant, mida saab kohe käsus kasutada.

"i"(5)

### "g"

Võib olla register, mälu või vahetu väärtus.

"g"(x)

## Kindlad registrid x86-l

### "a"

eax / rax

### "b"

ebx / rbx

### "c"

ecx / rcx

### "d"

edx / rdx

### "S"

esi / rsi

### "D"

edi / rdi

Näide:

asm(
    "cpuid"
    : "=b"(ebx), "=d"(edx), "=c"(ecx)
    : "a"(0)
);

## Modifikaatorid

### "=r"

ainult väljund

### "+r"

sisend ja väljund

asm("incl %0" : "+r"(x));

See tähendab, et x antakse sisse ja muudetud väärtus tuleb tagasi.

### "&r"

early-clobber
ütleb, et register kirjutatakse üle enne, kui kõik sisendid on täielikult kasutatud

Seda kasutatakse keerulisemates plokkides.

# 6. Levinumad clobberid

## "cc"

Muudetakse condition code ehk lippe (flags register)

Kasulik näiteks käskude juures:

- cmp

- add

- sub

- inc

- dec

- test

Näide:

asm("addl %1, %0" : "+r"(a) : "r"(b) : "cc");

## "memory"

Asm võib mõjutada mälu viisil, mida kompilaator muidu ei näeks.

See sunnib kompilaatorit olema ettevaatlik mälule ligipääsu ümberjärjestamisel.

Näide:

asm volatile("" ::: "memory");

See on tuntud compiler barrier.

# 7. AT&T süntaks, mida GCC tavaliselt kasutab

GCC inline asm kasutab vaikimisi AT&T süntaksit, mitte Intel süntaksit.

## Peamised erinevused

### Register algab %

%eax
%rbx

### Vahetu väärtus algab $

$5

### Mäluaadress sulgudes

(%rax)

### Operandide järjekord

käsk allikas, sihtkoht

Näiteks:

movl %ebx, %eax

tähendab:

eax = ebx;

# 8. Sufiksid: b, w, l, q

x86 käsud saavad sageli suuruse sufiksi.

- b = 8 bitti = 1 bait

- w = 16 bitti = 2 baiti

- l = 32 bitti = 4 baiti

- q = 64 bitti = 8 baiti

## Näited

### movb

kopeeri 1 bait

### movw

kopeeri 2 baiti

### movl

kopeeri 4 baiti

### movq

kopeeri 8 baiti

# 9. Levinumad x86 käsud inline assembleris

Allpool on kõige olulisemad käsugrupid.

## A. Andmete liigutamine

## mov

Kopeerib väärtuse ühest kohast teise.

movl %ebx, %eax

Tähendab:

eax = ebx;

Variandid:

- movb

- movw

- movl

- movq

## lea

Load Effective Address
arvutab aadressi või avaldise tulemuse ilma mälust lugemata.

leaq 8(%rax,%rbx,4), %rcx

Kasulik aadressiarvutuseks:

rcx = rax + rbx*4 + 8;

## xchg

Vahetab kahe operandi väärtused.

xchg %0, %1

C vaste:

tmp = a; a = b; b = tmp;

## B. Aritmeetika

## add

Liidab.

addl %ebx, %eax

Tähendab:

eax = eax + ebx;

## sub

Lahutab.

subl %ebx, %eax

Tähendab:

eax = eax - ebx;

## imul

Täisarvuline korrutamine.

imull %ebx, %eax

Tähendab:

eax = eax * ebx;

## idiv

Täisarvuline jagamine märgiga arvudele.

Keerulisem käsk — kasutab kindlaid registreid (eax, edx jne).

## inc

Suurenda 1 võrra.

incl %eax

## dec

Vähenda 1 võrra.

decl %eax

## neg

Muuda märk vastupidiseks.

negl %eax

C vaste:

eax = -eax;

## C. Bititaseme käsud

## and

Bitiline JA.

andl %ebx, %eax

## or

Bitiline VÕI.

## xor

Bitiline XOR.

xorl %eax, %eax

See on levinud viis nulli saamiseks:

eax = 0;

## not

Bitiline inversioon.

notl %eax

## D. Nihutused ja pöörded

## shl / sal

Nihuta vasakule.

shll $1, %eax

## shr

Nihuta paremale loogiliselt.

## sar

Nihuta paremale aritmeetiliselt.

## rol, ror

Pööra bitte.

## E. Võrdlus ja test

## cmp

Võrdleb kahte väärtust, salvestab tulemuse lippudesse.

cmpl %ebx, %eax

See käsk ise väärtusi ei muuda, vaid seab flag’id.

## test

Teeb bitilise AND-i ainult lippude seadmiseks.

testl %eax, %eax

Sageli kasutatakse nulli kontrolliks.

## F. Hüppe käsud

## jmp

Tingimusteta hüpe.

## Tingimuslikud hüpped

### je

hüppa kui võrdne

### jne

hüppa kui ei võrdu

### jg

hüppa kui suurem

### jge

hüppa kui suurem või võrdne

### jl

hüppa kui väiksem

### jle

hüppa kui väiksem või võrdne

### ja, jb

kasutatakse unsigned võrdluste puhul

Näide:

cmpl %ebx, %eax
je equal_label

## G. Funktsioonikutsed ja pinu

## push

Pane väärtus pinusse.

## pop

Võta väärtus pinust.

## call

Kutsu funktsiooni.

## ret

Naase funktsioonist.

Need inline asmis on võimalikud, aga tavaliselt ohtlikumad ja vajavad väga täpset ABI tundmist.

## H. Eritingimuste / protsessori käsud

## cpuid

Küsib protsessorilt infot.

## rdtsc

Loeb protsessori tsükliloenduri.

## nop

Ei tee midagi.

## int

Tarkvaraline katkestus.

## syscall

Süsteemikutse 64-bitises x86 süsteemis.

Neid kasutatakse harvem ja ettevaatlikult.

# 10. Registrid x86/x86-64 peal

## 64-bitised

- rax

- rbx

- rcx

- rdx

- rsi

- rdi

- rbp

- rsp

- r8 ... r15

## 32-bitised

- eax

- ebx

- ecx

- edx

- esi

- edi

- ebp

- esp

## 16-bitised

- ax

- bx

- cx

- dx

## 8-bitised

- al

- bl

- cl

- dl

# 11. Väga tähtsad GCC inline asm võtmemustrid

## Väärtuse muutmine kohapeal

asm("incl %0" : "+r"(x));

See tähendab:

x = x + 1;

## Kahe arvu liitmine

int a = 5, b = 7;
asm("addl %1, %0" : "+r"(a) : "r"(b) : "cc");

Pärast seda:

a = a + b;

## Väärtuse kopeerimine

asm("movl %1, %0" : "=r"(dst) : "r"(src));

## Võrdlus ja tingimustulemus

Sageli tehakse nii:

int result;
asm(
    "cmpl %2, %1\n\t"
    "setg %0"
    : "=r"(result)
    : "r"(a), "r"(b)
    : "cc"
);

Siin tuleb juba olla ettevaatlik, sest setg kirjutab 8-bitise tulemuse.

# 12. Käsk setcc

Need on väga kasulikud.

## sete

pane 1 kui võrdne

## setne

pane 1 kui ei võrdu

## setg

pane 1 kui suurem

## setl

pane 1 kui väiksem

Näide:

unsigned char r;
asm(
    "cmpl %2, %1\n\t"
    "sete %0"
    : "=q"(r)
    : "r"(a), "r"(b)
    : "cc"
);

Kui a == b, siis r = 1, muidu 0.

# 13. Sildid inline asmis

Saad kasutada lokaalseid silte:

asm(
    "cmpl $0, %0\n\t"
    "je 1f\n\t"
    "movl $1, %0\n\t"
    "jmp 2f\n\t"
    "1:\n\t"
    "movl $0, %0\n\t"
    "2:"
    : "+r"(x)
    :
    : "cc"
);

## Mida tähendab 1f?

- 1f = järgmine silt 1:

- 1b = eelmine silt 1:

# 14. Mälu kasutamine

## Mälust lugemine

asm("movl %1, %0" : "=r"(x) : "m"(y));

## Mällu kirjutamine

asm("movl %1, %0" : "=m"(y) : "r"(x));

Need on inline asmis tähtsad.

# 15. Levinud vead

## 1. Unustatakse cc

Kui käsk muudab lippe, lisa "cc".

## 2. Unustatakse memory

Kui asm mõjutab mälu viisil, mida kompilaator ei näe, lisa "memory".

## 3. Kasutatakse valet operandijärjekorda

AT&T süntaks:

allikas, sihtkoht

## 4. Segatakse Intel ja AT&T süntaksit

GCC kasutab vaikimisi AT&T-d.

## 5. Muudetakse registreid ilma clobberita

Kui kirjutad registrisse käsitsi ja GCC ei tea sellest, tekivad vead.

# 16. Mida võiks pidada “GCC inline assembleri käskudeks”

Praktiliselt jagan need nii:

## GCC inline asm “meta-asjad”

- asm

- asm volatile

- väljundoperandid

- sisendoperandid

- clobberid

- constraint’id (r, m, i, a, b, c, d, ...)

- operandinumbrid (%0, %1, %2)

- nimetatud operandid (%[name])

## CPU käsud

- mov

- lea

- xchg

- add

- sub

- imul

- idiv

- and

- or

- xor

- not

- cmp

- test

- jmp

- je, jne, jg, jl, ...

- push, pop

- call, ret

- cpuid, rdtsc, nop, syscall

- ja väga palju teisi

# 17. Nimetatud operandid

See on tihti loetavam kui %0, %1.

asm(
    "addl %[src], %[dst]"
    : [dst] "+r"(a)
    : [src] "r"(b)
    : "cc"
);

See tähendab sama mis:

a += b;

See kuju on sageli parem.

# 18. Minu soovitus õppimiseks

Õpi selles järjekorras:

- asm(...) üldkuju

- %0, %1, %2

- constraint’id:

  - r

  - m

  - i

  - =

  - +

- clobberid:

  - cc

  - memory

- põhilised x86 käsud:

  - mov

  - add

  - sub

  - cmp

  - jmp

  - and/or/xor

- nimetatud operandid

# 19. Väga lühike spikker

## GCC osa

- asm(...) — inline assembler

- volatile — ära optimeeri ära

- : "=r"(out) — väljund

- : "r"(in) — sisend

- : "cc", "memory" — clobberid

## Constraint’id

- r — register

- m — mälu

- i — vahetu konstant

- a — eax/rax

- b — ebx/rbx

- c — ecx/rcx

- d — edx/rdx

- =, +, & — operandimodifikaatorid

## Käsud

- mov — kopeeri

- lea — arvuta aadress

- xchg — vaheta

- add — liida

- sub — lahuta

- imul — korruta

- idiv — jaga

- and/or/xor — bitioperatsioonid

- cmp/test — võrdle / testi

- jmp/je/jne/jg/jl — hüpped

- push/pop — pinu

- call/ret — funktsioonikutse / tagastus

- cpuid — CPU info

- nop — ei tee midagi

# 20. Aus vastus küsimusele “kõigi käskude loetelu”

Kui mõtled täielikku ja ammendavat loetelu, siis:

- GCC inline asm süntaksi osa saab üsna hästi kokku võtta

- aga kõiki x86 käske ei ole mõistlik siia ühte vastusesse täielikult loetleda, sest neid on väga palju, koos eri operandivormide, laienduste (SSE, AVX, AVX2, AVX-512 jne) ja protsessorispetsiifiliste variantidega

Seega see vastus on parim kui:

- tahad aru saada, kuidas GCC inline asm töötab

- tahad lugeda ja kirjutada lihtsamaid näiteid

- tahad tõlgendada C + inline asm koodi

Kui tahad, teen sulle järgmisena ühe neist kahest:

- “GCC inline asm cheat sheet” ühe kompaktse tabelina, või

- x86 käskude tabeli kujul: mov, add, sub, cmp, jmp, call, push, pop, and, or, xor jne koos näidetega.

palun tee seda Kui tahad, teen sulle järgmisena ühe neist kahest: “GCC inline asm cheat sheet” ühe kompaktse tabelina, või x86 käskude tabeli kujul: mov, add, sub, cmp, jmp, call, push, pop, and, or, xor jne koos näidetega.

Teen sulle mõlemad – kõigepealt kompaktne GCC inline asm cheat sheet, siis x86 põhikäskude tabel näidetega. Hoian selle nii, et saaksid eksamil või koodi lugedes kohe kasutada.

# 🧠 1. GCC INLINE ASM – CHEAT SHEET

## 🔹 Üldkuju

asm (
    "käsud"
    : väljundid
    : sisendid
    : clobberid
);

asm volatile (
    "käsud"
    : väljundid
    : sisendid
    : clobberid
);

## 🔹 Operandide tabel

| Süntaks | Tähendus |
| --- | --- |
| "=r"(x) | väljund registrisse |
| "r"(x) | sisend registrist |
| "+r"(x) | sisend + väljund |
| "m"(x) | operand mälus |
| "i"(5) | konstant |
| "g"(x) | register VÕI mälu |

## 🔹 Spetsiifilised registrid

| Constraint | Register |
| --- | --- |
| "a" | eax / rax |
| "b" | ebx / rbx |
| "c" | ecx / rcx |
| "d" | edx / rdx |
| "S" | esi / rsi |
| "D" | edi / rdi |

## 🔹 Modifikaatorid

| Sümbol | Tähendus |
| --- | --- |
| = | ainult väljund |
| + | sisend + väljund |
| & | early clobber |

## 🔹 Operandite viited

| Süntaks | Tähendus |
| --- | --- |
| %0 | esimene operand |
| %1 | teine operand |
| %2 | kolmas operand |

## 🔹 Named operands (parem loetavus)

asm(
    "addl %[b], %[a]"
    : [a] "+r"(a)
    : [b] "r"(b)
);

## 🔹 Clobberid

| Clobber | Tähendus |
| --- | --- |
| "cc" | muudetakse flag’e |
| "memory" | mälu võib muutuda |

## 🔹 AT&T süntaks reeglid

| Reegel | Näide |
| --- | --- |
| register % | %eax |
| konstant $ | $5 |
| mälu () | (%rax) |
| järjekord | allikas → siht |

movl %ebx, %eax   // eax = ebx

## 🔹 Andmesuurused

| Sufiks | Suurus |
| --- | --- |
| b | 1 bait |
| w | 2 baiti |
| l | 4 baiti |
| q | 8 baiti |

## 🔹 Minimaalne näide

int a = 5, b = 3;

asm("addl %1, %0" : "+r"(a) : "r"(b));

👉 Tulemus: a = a + b

# ⚙️ 2. x86 KÄSKUDE TABEL (KOOS NÄIDETEGA)

## 🔹 ANDMETE LIIGUTAMINE

| Käsk | Tähendus | Näide | C vaste |
| --- | --- | --- | --- |
| mov | kopeeri | movl %ebx, %eax | eax = ebx |
| lea | arvuta aadress | leaq 8(%rax), %rbx | rbx = rax+8 |
| xchg | vaheta | xchg %eax, %ebx | swap |

## 🔹 ARITMEETIKA

| Käsk | Tähendus | Näide | C vaste |
| --- | --- | --- | --- |
| add | liida | addl %ebx, %eax | eax += ebx |
| sub | lahuta | subl %ebx, %eax | eax -= ebx |
| imul | korruta | imull %ebx, %eax | eax *= ebx |
| idiv | jaga | idiv %ebx | eax / ebx |
| inc | +1 | incl %eax | eax++ |
| dec | -1 | decl %eax | eax-- |
| neg | märk vastupidiseks | negl %eax | eax = -eax |

## 🔹 BITI OPERATSIOONID

| Käsk | Tähendus | Näide |
| --- | --- | --- |
| and | AND | andl %ebx, %eax |
| or | OR | orl %ebx, %eax |
| xor | XOR | xorl %eax, %eax (nullimine) |
| not | inversioon | notl %eax |

## 🔹 NIHUTUSED

| Käsk | Tähendus | Näide |
| --- | --- | --- |
| shl | vasak | shll $1, %eax |
| shr | parem (loogiline) | shrl $1, %eax |
| sar | parem (aritmeetiline) | sarl $1, %eax |

## 🔹 VÕRDLUS

| Käsk | Tähendus | Näide |
| --- | --- | --- |
| cmp | võrdle | cmpl %ebx, %eax |
| test | AND test | testl %eax, %eax |

👉 Muudavad flag’e, mitte väärtust

## 🔹 HÜPPED

| Käsk | Tähendus |
| --- | --- |
| jmp | alati hüppa |
| je | kui võrdne |
| jne | kui ei võrdu |
| jg | kui suurem |
| jl | kui väiksem |
| jge | ≥ |
| jle | ≤ |

Näide:

cmpl %ebx, %eax
je equal

## 🔹 SETcc (0 või 1)

| Käsk | Tähendus |
| --- | --- |
| sete | = |
| setne | != |
| setg | > |
| setl | < |

## 🔹 PINU (STACK)

| Käsk | Tähendus |
| --- | --- |
| push | pane stacki |
| pop | võta stackist |

## 🔹 FUNKTSIOONID

| Käsk | Tähendus |
| --- | --- |
| call | kutsu |
| ret | tagasi |

## 🔹 ERIKÄSUD

| Käsk | Tähendus |
| --- | --- |
| cpuid | CPU info |
| rdtsc | tsükliloendur |
| nop | ei tee midagi |
| syscall | süsteemikutse |

# 🔥 KÕIGE OLULISEMAD MUSTRID

## ✔️ väärtuse muutmine

asm("incl %0" : "+r"(x));

## ✔️ liitmine

asm("addl %1, %0" : "+r"(a) : "r"(b));

## ✔️ kopeerimine

asm("movl %1, %0" : "=r"(a) : "r"(b));

## ✔️ nullimine (kiire)

asm("xorl %0, %0" : "=r"(x));

# 🧩 KOKKUVÕTE

## GCC inline asm = 2 osa

### 1. GCC süntaks

- asm(...)

- constraint’id (r, m, a, ...)

- %0, %1

- clobberid

### 2. CPU käsud

- mov, add, sub, cmp

- jmp, je, jne

- and, or, xor

- jne

# 💬 Kui tahad edasi

Võin sulle teha veel:

- 🧪 harjutused koos lahendustega (väga kasulik eksamiks)

- 🧠 “loen su koodi ja seletan rida-realt”

- ⚠️ kõige tüüpilisemad vead inline assembleris (mis eksamil tulevad)

Ütle lihtsalt 👍

mis on clobberid

Hea küsimus — clobberid on üks tähtsamaid asju GCC inline assembleris, ja samas kõige rohkem valesti kasutatav osa.

# 🧠 Mis on clobberid?

Clobber = info kompilaatorile, et assemblerikood rikub (muudab) teatud ressursse.

Teisisõnu:

👉 Sa ütled GCC-le:
“ära eelda, et need registrid / mälu jäävad samaks pärast seda asm-plokki”

# 🔧 Kus neid kasutatakse?

asm(
    "addl %1, %0"
    : "+r"(a)
    : "r"(b)
    : "cc"
);

Viimane osa:

: "cc"

👉 see ongi clobber list

# ⚠️ Miks clobberid on vajalikud?

Kompilaator teeb optimiseerimist.

Kui sa EI ütle talle, et midagi muutub, võib ta:

- kasutada vana väärtust

- optimeerida koodi valesti

- tekitada väga raskeid bug’e

# 🔥 Lihtne näide probleemist

int x = 5;

asm("movl $10, %%eax" ::: );
printf("%d\n", x);

Kui sa ei ütle, et eax muutub:
👉 kompilaator võib arvata, et kõik on OK

Aga kui sa kasutaksid eax mujal → tekib viga.

# 📦 Clobberite tüübid

## 1. 🔹 Registrid

: "eax", "ebx"

👉 tähendab:

- assembler muudab neid registreid

- GCC ei tohi eeldada, et nende sisu jääb samaks

## 2. 🔹 "cc" (condition codes)

: "cc"

👉 tähendab:

- CPU flag’id muutuvad

Need on:

- zero flag

- carry flag

- sign flag

- jne

### Millised käsud seda muudavad?

- add

- sub

- cmp

- test

- inc

- dec

👉 Kui kasutad neid → lisa "cc"

## 3. 🔹 "memory"

: "memory"

👉 tähendab:

- assembler muudab mälu viisil, mida GCC ei näe

See on väga tähtis!

# 🧠 Mis juhtub ilma "memory"?

Kompilaator võib:

- liigutada mälulugemisi enne asm-i

- või pärast asm-i

- või cache’ida väärtuse registrisse

👉 tulemus: vale käitumine

## 🔥 Näide

asm volatile("" ::: "memory");

👉 see on compiler barrier

Tähendab:

- ära liiguta mälutoiminguid sellest punktist üle

# 📊 Kiirülevaade

| Clobber | Tähendus |
| --- | --- |
| "eax" | see register muutub |
| "cc" | flag’id muutuvad |
| "memory" | mälu võib muutuda |

# 🧪 Näited

## ✔️ Õige

asm(
    "addl %1, %0"
    : "+r"(a)
    : "r"(b)
    : "cc"
);

## ❌ Vale (puudub cc)

asm(
    "addl %1, %0"
    : "+r"(a)
    : "r"(b)
);

👉 võib töötada… kuni ei tööta 😄

## ✔️ Mälumuutmine

asm(
    "movl $10, (%0)"
    :
    : "r"(ptr)
    : "memory"
);

👉 ilma "memory" võib GCC teha valesid optimeerimisi

# ⚠️ Väga oluline reegel

👉 Kui sa:

### ✔️ muudad registreid → pane need clobberisse

### ✔️ kasutad aritmeetikat → lisa "cc"

### ✔️ puudutad mälu → lisa "memory"

# 🧩 Lihtne definitsioon

👉 Clobber = “need asjad EI ole enam samad pärast asm-i”

# 🧠 Hea analoogia

Mõtle nii:

- C kompilaator = “planeerija”

- asm = “must kast”

Clobberid ütlevad planeerijale:

👉 “see kast ajas siin natuke segamini – ära eelda, et kõik jäi samaks”